| Binôme 1 : Binôme 2 : Nom du répertoire : |  | COMPTE RENDU - TP N°4 - INTERROGATION - |  | Date 28/11/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # DRAGON Document de référence : Manuel Utilisateur DRAGON-VERSION4 Travaillez dans un dossier « dragon » |  |  |  |  |
| # 1/ jdd A – Contre-réactions du Cœur REP RZ (rep2D.d) |  |  |  |  |
| ## Consignes |  |  |  |  |
| La commande de lancement de DRAGON est un alias : « ./dragon.sh <jddFile> », où « <jddFile >» spécifie le nom du fichier de jdd à calculer qui doit être impérativement contenu dans un dossier nommé « data » dans le répertoire courant. Lancer le jdd « rep2D.d » situé ici : - ~/projects/physor-smr-cnam/cours4/dragon/data/rep2D.d |  |  |  |  |
| ## Questions |  |  | ## Réponses |  |
| Quel est le Keff obtenu ? |  |  |  |  |
| Dessinez la géométrie modélisée. Indiquez en particulier sur le schéma : - Les dimensions en faisant apparaitre le maillage - Le nom des milieux |  |  |  |  |
| ## Consignes |  |  |  |  |
| Les milieux combustible et absorbant de ce cœur sont des milieux homogénéisés relatif à la cellule de rep900 étudiée aux TP n°2 et n°3. La densité du modérateur de la cellule hétérogène est donnée pour plusieurs températures : T (°C); dmod (kg/m3); Concentrations (1024at/cm3). [H]; [O]. 308; 710; 4,7508E-02; 2,3754E-02. 318; 685; 4,5835E-02; 2,2918E-02. La densité du modérateur du jdd fourni correspond à la température de 308°C. Afin d’étudier la contre – réaction Modérateur du cœur, il est nécessaire de faire varier la concentration du modérateur du milieu homogénéisé. Les fractions volumiques des milieux sont - Pour le milieu combustible: fraction volumique. Pastille; 33,26%. Gaine; 11,02%. Eau (308°C); 54,41%. - Pour le milieu absorbant: fraction volumique. B4C; 27,62%. Eau (308°C); 72,38%. Créez un jdd identiques au jdd A à l’exception de la température (et donc de la densité) du modérateur: - avec une température de modérateur à 318°C (nommez le rep2D.mod_318.d) ATTENTION : la concentration de [O16] cumule les atomes d’oxygène issus du combustible et ceux issus du modérateur. |
| ## Questions |  |  | ## Réponses |  |
| Ecrivez les formules régissant les concentrations en atome d’oxygène et d’hydrogène dans le milieu homogénéisé combustible |  |  |  |  |
| Renseignez les valeurs de concentrations en atome d’oxygène et d’hydrogène dans le milieu homogénéisé combustible |  |  | T (°C); dmod (kg/m3); Concentrations (1024at/cm3). [H]; [O]. 318; 685. 308; 710. |
| Ecrivez les formules régissant les concentrations en atome d’oxygène et d’hydrogène dans le milieu homogénéisé absorbant |  |  |  |  |
| Renseignez les valeurs de concentrations en atome d’oxygène et d’hydrogène dans le milieu homogénéisé absorbant |  |  | T (°C); dmod (kg/m3); Concentrations (1024at/cm3). [H]; [O]. 318; 685. 308; 710. |
| Quels sont les Keff obtenus ? |  |  | Nom du fichier; Keff. rep2D.mod_318.d. |
| Explicitez la formule de calcul et calculez le coefficient Modérateur du cœur dans les deux unités usuelles : - (Δk/k)/(g/cm3) - pcm/°C Comparez ce coefficient avec celui de la cellule combustible (cf. tp n°2) |  |  |  |  |
| ## Consignes |  |  |  |  |
| Efficacité du BORE Créez deux jdd identiques au jdd A à l’exception de la concentration en bore, enrichi à 20% en B10, dans le modérateur du milieu combustible uniquement : - de 10 ppm (nommez le rep2D.bore_p10.d) Il n’est pas nécessaire de rajouter du bore dans le milieu absorbant car ce dernier en contient déjà une grande proportion. Pour rappel, 1 ppm de bore correspond à 1mg de bore pour 1kg d’eau. |  |  |  |  |
| ## Questions |  |  | ## Réponses |  |
| Ecrivez les formules régissant les concentrations en atome de B10 et de B11 dans le milieu homogénéisé combustible en fonction de la concentration en ppm de bore dans le modérateur de la cellule combustible hétérogène |  |  |  |  |
| Renseignez les valeurs de concentrations en atome de B10 et de B11 dans le milieu homogénéisé combustible |  |  | Concentration de bore dans le modérateur en ppm; Concentrations (1024at/cm3). [B10]; [B11]. 10. |
| Quel est le Keff obtenu ? |  |  | Nom du fichier; Keff. rep2D.bore_p10.d. |
| Explicitez la formule de calcul et calculez l’efficacité différentielle du bore dans la cellule en pcm/ppm. Comparez ce coefficient avec celui de la cellule combustible (cf. tp n°2) |  |  |  |  |
| # 2/ jdd B – Modélisation du cœur de SPX (spx2D.d) |  |  |  |  |
| ## Consignes |  |  |  |  |
| L’homogénéisation spatiale consiste à définir un milieu homogène dans lequel les quantités isotopiques sont respectées. Pour chaque isotope, la « densité homogénéisée » équivalente est : ihom=CelluleidVVCellule Ci-dessous la géométrie d’une cellule combustible SuperPhénix: Géo. cellule hexagonale; coté; 0,56; cm. pastille; rayon; 0,3685; cm. gaine; rayon; 0,42926; cm.. Ci-dessous la composition d’une cellule combustible SuperPhénix simplifiée: isotope; GENERATION DRAGON FILE (1024at/cm3). Pastille; Gaine; Sodium(0°C). 'Pu239'; 2,5000E-03. 'U238'; 1,7000E-02. 'O16'; 3,9000E-02. 'Fe56'; 5,0000E-02. 'Na23'; 2,3096E-02. Homogénéisez cette cellule combustible |
| ## Questions |  |  | ## Réponses |  |
| Quel sont les fractions volumiques de chaque région ? |  |  | Région; Fraction volumique. Pastille. Gaine. Sodium (0°C). |
| Quel sont les concentrations des isotopes de la cellule homogénéisée ? |  |  | isotope; GENERATION DRAGON FILE (1024at/cm3). Milieu homogène. 'Pu239'. 'U238'. 'O16'. 'Fe56'. 'Na23'. |
| ## Consignes |  |  |  |  |
| Ci-dessous la géométrie d’une cellule absorbante de B4C: Géo. cellule hexagonale; coté; 0,56; cm. Pastille B4C; rayon; 0,370; cm.. Ci-dessous la composition d’une cellule absorbante de B4C: Milieu; isotope; Concentration (1024at/cm3). Pastille B4C; 'B10'; 1,5453E-02. 'B11'; 6,2200E-02. 'C0'; 1,9391E-02. Sodium; 'Na23'; 4,7508E-02. Homogénéisez cette cellule absorbante |
| ## Questions |  |  | ## Réponses |  |
| Quel sont les fractions volumiques de chaque région ? |  |  | Région; Fraction volumique. Pastille B4C. Sodium. |
| Quel sont les concentrations des isotopes de la cellule homogénéisée ? |  |  | CELL.; ISOT.; COMPO (10^24at/cm3). POISON; 'B10'. 'B11'. 'C0'. ‘Na23’. |
| ## Consignes |  |  |  |  |
| En vous inspirant des jdd déjà étudiés auparavant, construisez un jdd dragon nommé « spx2D.d » dans lequel sont définis ces deux milieux homogénéisés. A l’aide du manuel Dragon, ajoutez dans ce jdd la définition de la géométrie suivante « grappes à mi-cœur »: Enfin, ajoutez les éléments de résolution du flux selon une méthode SN |
| ## Questions |  |  | ## Réponses |  |
| Quel est le Keff obtenu ? - Barres à mi-cœur (enfoncées de 50 cm) - Barres en haut du cœur |  |  | Config.; Nom du fichier; Keff. Barres à mi-cœur; spx2D.d. Barres extraites; spx2D.TGE.d. |
| # 3/ Effets des grappes |  |  |  |  |
| ## Consignes |  |  |  |  |
| Le poids d’une barre est défini par la différence de réactivité entre l’état « barre extraite » et l’état « barre insérée» : ρgrappe=ρgrappe en haut du coeur-ρgrappe en bas du coeur Faites varier la position des rideaux de barres. |  |  |  |  |
| ## Questions |  |  | ## Réponses |  |
| Quels sont les poids : - Du rideau intérieur - Du rideau extérieur - Des deux rideaux |  |  | Config.; Nom du fichier; Poids. Rideau int.. Rideau ext.. 2 rideaux. |
| Commentez l’effet d’ombre. |  |  |  |  |
| Quel est la courbe d’insertion en antiréactivité du rideau intérieur lorsque le rideau extérieur est à mi-hauteur (enfoncé de 50 cm) ? Tracez-la et commentez-là. |  |  | z (cm); Nom du fichier; ρgrappe(z). 0.. 10.. 20.. 30.. 40.. 50.. 60.. 70.. 80.. 90.. |